PODER EXECUTIVO

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

RELATÓRIO DO PROJETO: PROCESSADOR DaHora

ALUNOS:

João Lucas Sidney Rodrigues - 2017024315

Thiago Oliveira dos Santos - 2017013222

Outubro de 2019

Boa Vista/Roraima

PODER EXECUTIVO

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

RELATÓRIO DO PROJETO: PROCESSADOR DaHora

ALUNOS:

João Lucas Sidney Rodrigues - 2017024315

Thiago Oliveira dos Santos - 2017013222

Outubro de 2019

Boa Vista/Roraima

Resumo

Neste trabalho será abordado os principais pontos da construção e implementação do processador uniciclo DaHora de 8 bits baseado na arquitetura MIPS. Será descrito com detalhes cada etapa do processo de sua construção levando em conta todos os componentes necessários para o seu funcionamento e os testes realizados durante a implementação. O processador terá capacidade de executar  instruções.

A implementação do processador foi feita integralmente com a linguagem de descrição de hardware VHDL e os teste foram analisados através simulador ModelSim que gera waveforms, demonstrando assim o comportamento do processador.

Conteúdo

1 Especificação

1.1 Plataforma de desenvolvimento

1.2 Conjunto de instruções

1.3 Descrição do Hardware

1.3.1 ALU ou ULA

1.3.2 Banco de registradores

1.3.3 Controle

1.3.4 Memória de dados(RAM)

1.3.5 Extensor de sinal 2x8 bits

1.3.6 mux_2x8

1.3.7 Memoria de instrução(ROM)

1.3.8 registrador Tipo D

1.3.9 Somador

1.3.10 porta And

1.4 Datapath

2 Simulações e Testes

3 Considerações finais

1. Especificações

Nesta seção é apresentado o conjunto de itens para o desenvolvimento do processador DaHora, bem como a descrição detalhada de cada etapa da construção do processador.

1.1 Plataforma de desenvolvimento

Para a implementação do processador DaHora foi utilizado a IDE: Quartus Prime Lite Edition 18.1

1.2 Conjunto de instruções

Tipo  	  OP   	  RS    	   RT  	 	 IMM    		Exemplo    		Instrução

R    	0000    00-11    00-11 		   - 	   add $s1, $s2    		add

i   	0001    00-11    00-11 		   - 	   addi $s1, WORD   		addi

R   	0010    00-11    00-11 		   - 	   sub $s1, $s2    		sub

i    	0011    00-11    00-11 		   - 	   subi $s1, WORD  		subi

R    	0110    00-11    00-11 		   - 	   eq $s1, $s2  		eq

i    	0111    00-11    00-11 		   - 	   eqi $s1, WORD    		eqi

R    	1000    00-11    00-11 		   - 	   move $s1, $s2    		move

i    	1001    00-11    00-11 		   - 	   movi $s1, WORD    	movi

i    	1010   	00-11    00-11 		   - 	   lw $s1, WORD    		lw

i    	1011    00-11    00-11 		   - 	   sw $s1, WORD    		sw

J    	1101       - 	   -   	       0000-1111    bne Label    		bne

J    	1110   	   -   	   -   	       0000-1111    beq Label    		beq

1.3 Descrição do hardware

Nesta seção são descritos os componentes do hardware que compõem o processador Quantum, incluindo uma descrição de suas funcionalidades, valores de entrada e saída.

1.3.1 ALU ou ULA

O componente QALU (Q Unidade Lógica Aritmética) tem como principal objetivo efetuar as principais operações aritméticas, dentre elas: soma, subtração, divisão (considerando apenas resultados inteiros) e multiplicação. Adicionalmente o QALU efetua operações de comparação de valor como maior ou igual, menor ou igual, somente maior, menor ou igual. O componente QALU recebe como entrada três valores: A – dado de 8bits para operação; B - dado de 8bits para operação e OP – identificador da operação que será realizada de 4bits. O QALU também possui três saídas: zero – identificador de resultado (2bit) para comparações (1 se verdade e 0 caso contrário); e result – saída com o resultado das operações aritméticas.

1.3.2 Banco de registradores

Componente

Waveform

O banco de registradores funciona da seguinte maneira: Funciona como um seletor de dados, caso o enableWrite esteja em 0, é procurado os dados registrados no endereco_A e endereco_B. Caso o enableWrite esteja em 1, o banco de registrador irá guardar o dado contido no datain no endereço endereco_A através do demultiplexador.

1.3.3 Controle

É a unidade que controla as operações de acordo com o opcode. Os

1.3.4 Memória de dados

A memória de dados funciona da seguinte maneira: quando houver um ciclo de borda alta no clock a escrita será habilitada

Waveforme

1.3.5 Extensor de sinal 2x8 bits

O extensor de sinal de 2 para 8 bits funciona da seguinte maneira: A entrada input com 2 bits será convertida para uma saída output com 8 bits.

Waveform

1.3.6 Registrador Tipo D

Registrador que armazenas os valores a cada pulso de clock.

1.3.7 mux_2x8

O multiplexador de 2 entradas funciona da seguinte maneira: É um componente onde terá 2 entradas e apenas uma saída que será definida através do selector dependendo do seu valor: caso o selector seja "00", a saída do MUX terá o valor de E0. Caso o seletor seja "01", a saída do MUX terá o valor de E1. Obs.: todos os casos necessitam do evento de borda alta no ciclo de clock.

Waveform

1.3.8 Somador

Recebe o valor das variaveis A e B, soma as duas e devolve o resultado.

Waveforme

1.3.9 Porta And

A porta AND recebe os dados das variaveis A e B e as compara para saber se são iguais.

1.4.1 Datapath

2 Simulações e testes

Código                 	 Endereço   	 Binário

main: movi $s1, 3   	 0000    	1001 00 11​

addi $s1, 3​   		 0001   	0001 00 11​

addi $s1, 3  		 0010    	0001 00 11​

addi $s1, 1​    	 0011    	0001 00 01​

movi $s2, 3    	 0100    	1001 01 11

addi $s2, 2     	 0101    	0001 01 10

movi $s3, 3    	 0110    	1001 10 11