PODER EXECUTIVO

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

RELATÓRIO DO PROJETO: PROCESSADOR  B

ALUNOS:

Thiago Oliveira dos Santos

João Lucas Sidney Rodrigues

Novembro de 2019

Boa Vista/Roraima

PODER EXECUTIVO

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

RELATÓRIO DO PROJETO: PROCESSADOR B

Novembro de 2019

Boa Vista/Roraima

Resumo

Este trabalho aborda o projeto e implementação de um processador ....

Lista de Figuras

Figura 1 - Especificações no Quartus	6

Figura 2 - Bloco simbólico do componente QALU gerado pelo Quartus	8

Figura 19 - Resultado na waveform.	13

Lista de Tabelas

Tabela 1 – Tabela que mostra a lista de Opcodes utilizadas pelo processador XXXX.	7

Tabela 2 -  Detalhes das flags de controle do processador.	9

Tabela 3 - Código Fibonacci para o processador Quantum/EXEMPLO.	12

- Especificação

Nesta seção é apresentado o conjunto de itens para o desenvolvimento do processador B, bem como a descrição detalhada de cada etapa da construção do processador.

- Plataforma de desenvolvimento

A plataforma de desenvolvimento utilizada foi quartus Prime Lite edition  na sua versão 18.1 .

Figura 1 - Area de desenvolvimento do Quartus

- Conjunto de instruções

- Opcode: a operação básica a ser executada pelo processador, tradicionalmente chamado de código de operação;

- Reg1: o registrador contendo o primeiro operando fonte e adicionalmente para alguns tipos de instruções (ex. instruções do tipo R) é o registrador de destino;

- Reg2: o registrador contendo o segundo operando fonte;

Tipo de Instruções:

- Formato do tipo R: Este formatado aborda instruções de Load (exceto load Immediately), Store e instruções baseadas em operações aritméticas.

Formato para escrita de código na linguagem Quantum:

| Tipo da Instrução | Reg1 | Reg2 |
| --- | --- | --- |

Formato para escrita em código binário:

| 4 bits | 2 bits | 2 bits |
| --- | --- | --- |
| 7-4 | 3-2 | 1-0 |
| Opcode | Reg2 | Reg1 |

Visão geral das instruções do Processador B:

Tabela 1 – Tabela que mostra a lista de Opcodes utilizadas pelo processador B.

| Opcode | Nome | Formato | Breve Descrição | Exemplo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0000 | add | R |  | add $s1, $s2 |
| 0001 | addi | R |  | addi $s1, WORD |
| 0010 | sub | R |  | sub $s1, $s2 |
| 0011 | subi | R |  | subi $s1, WORD |
| 0110 | eq | R |  | eq $s1, $s2 |
| 0111 | eqi | R |  | eqi $s1, WORD |
| 1000 | move | R |  | move $s1, $s2 |
| 1001 | movi | R |  | movi $s1, WORD |
| 1010 | lw | R |  | lw $s1, WORD |
| 1011 | sw | R |  | sw $s1, WORD |
| 1101 | bne | J |  | bne Label |
| 1110 | beq | J |  | beq Label |
| 1111 | j | J |  | j Label |

- Descrição do Hardware

Nesta seção são descritos os componentes do hardware que compõem o processador Quantum, incluindo uma descrição de suas funcionalidades, valores de entrada e saída.

- ALU ou ULA

O componente QALU (Q Unidade Lógica Aritmética) tem como principal objetivo efetuar as principais operações aritméticas, dentre elas: soma, subtração, . Adicionalmente o QALU efetua operações de comparação de valor como maior ou igual, menor ou igual, somente maior, menor ou igual. O componente QALU recebe como entrada três valores: A – dado de 8bits para operação; B - dado de 8bits para operação e OP – identificador da operação que será realizada de 4bits. O QALU também possui duas saídas: zero – identificador de resultado (2bit) para comparações (1 se verdade e 0 caso contrário);  e result – saída com o resultado das operações aritméticas.

Figura 2 - Bloco simbólico do componente ALU gerado pelo Quartus

- BDRegister

O banco de registradores  caso o enableWrite=0  é procurado os dados registrados no enderecoA e enderecoB. Caso o enableWrite = 1, o banco de registrador irá guardar o dado contido no datain no endereço enderecoA.

Figura3 -Banco de registradores

- Controle

Figura 4 - A UNIDADE DE CONTROLE

O componente Control tem como objetivo realizar o controle de todos os componentes do processador de acordo com o opcode separadas por 4 bits Esse controle é feito através das flags de saída abaixo:

- PCescCond  1 bis.

- PCesc      1 bis.

- regEscrita 1 bis.

- MemEscrita 1 bis.

- MemParaReg 1 bis.

- ULAop      4 bits

- ULAfonteA  1 bis.

- ULAfonteB  2 bis.

- PCfonte 2 bis.

- Memória de dados

quando o clock=1 o valor de datain sera armazenado no endereço

Figura 5 - Memorira RAM

- Memória de Instruções

Memoria de instruçoes conhecida ROM e onde estara salvas os comandos programados para o processador executar.

Figura 6 -  Memoria de instrução Simulado

- Somador

O somador ele literamente faz jus ao nome ele soma. nesse codigo eu utilizei a biblioteca use ieee.std_logic_unsigned.all; para poder fazer  OUT<= A+B;

Figura 7 - simulado somador

- Mux_2x1

Multiplexador e seletor controlado pela unidade de controle e funciona desse modo selector=0 a saida será valor de E1 e selector=1 a saida será valor de E0.

Figura 8 - simulação do mux_2x8

- Datapath

Figura 9 -simulação do  Dp (datapath)

É a conexão entre as unidades funcionais formando um único caminho de dados e acrescentando uma unidade de controle responsável pelo gerenciamento das ações que serão realizadas para diferentes classes de instruções  tipo R e Beq

- Simulações e Testes

Objetivando analisar e verificar o funcionamento do processador, efetuamos alguns testes analisando cada componente do processador em especifico, em seguida efetuamos testes de cada instrução que o processador implementa. Para demonstrar o funcionamento do processador B utilizaremos como exemplo o código para calcular simples soma.

Verificação dos resultados no relatório da simulação: Após a compilação e execução da simulação, o seguinte relatório é exibido.

Figura 10  - Resultado na waveform.

- Considerações finais

Este trabalho apresentou o projeto e implementação do processador de 8 bits denominado de processador B